# Задание 1

ВАЖНО

Задание является сквозным и составлено на основе практической задачи из домашней работы [“L3-сеть”].

Описание задания

Перед вами стоит задача настроить IPv6-адреса на устройствах в локальной сети.

Требование к результату

- Вы должны отправить файл .pkt с выполненным заданием

- К выполненной задаче добавьте скриншоты с доступностью устройств между собой и ответы на вопросы.

Процесс выполнения

- Запустите программу Cisco Packet Tracer

- В программе Cisco Packet Tracer загрузите предыдущую практическую работу.

- На маршрутизаторе локальной сети (где три коммутатора в кольце), настройте выдачу IPv6-адресов по DHCP.

- Все устройства должны получить IPv6-адреса.

- Проверьте доступность каждого типа устройств с маршрутизатора куда они подключены, командой ping.

# Решение 1

- На маршрутизаторе локальной сети (где три коммутатора в кольце), настроим выдачу IPv6-адресов по DHCP.

Настройка маршрутизатора

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

Router(config-if)#ipv6 enable

Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8:acad:a::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/1.10

Router(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/1.20

Router(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:20::1/64

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/1.30

Router(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:30::1/64

Router(config-subif)#exit

Router(config)#end

Router#wr mem

Настройка свича 1-3

Switch#conf t

Switch(config)#sdm PREfer DUal-ipv4-and-ipv6 default

Switch(config)#end

Switch#wr mem

Switch#reload

- Все устройства должны получить IPv6-адреса.

Laptop0 в VLAN10

PC1 в VLAN20

PC1 в VLAN30

- Проверим доступность каждого типа устройств с маршрутизатора куда они подключены, командой ping

PC0

Laptop2

PC4

# Задание 2

ВАЖНО

Задание является сквозным и составлено на основе практической задачи из домашней работы [“L3-сеть”].

Описание задания

Перед вами стоит задача настроить для второй части сети (главного офиса) адресацию IPv6 с помощью механизма EUI-64 и соединить сети.

Требование к результату

- Вы должны отправить файл .pkt с выполненным заданием

- К выполненной задаче добавьте скриншоты с доступностью устройств между собой и ответы на вопросы.

Процесс выполнения

- Запустите программу Cisco Packet Tracer

- В программе Cisco Packet Tracer загрузите предыдущую практическую работу.

- На маршрутизаторе главного офиса настройте выдачу IPv6-адресов по DHCP с помощью механизма EUI-64.

- Создайте связность между маршрутизаторами с помощью IPv6-адресов.

- Проверьте доступность каждого типа устройств с маршрутизатора куда они подключены, командой ping.

# Решение 2

- На маршрутизаторе главного офиса настройте выдачу IPv6-адресов по DHCP с помощью механизма EUI-64.

- Создаем связность между маршрутизаторами с помощью IPv6-адресов.

#Router0

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0

Router(config-if)#ipv6 enable

Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8:acad:a001::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#end

Router#wr mem

#Router1

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

Router(config-if)#ipv6 enable

Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8:acad:a001::2/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#end

Router#wr mem

- Проверьте доступность каждого типа устройств с маршрутизатора куда они подключены, командой ping.

Router1 - PC7

Router0 - PC5

# Задание 3

Задание является сквозным и составлено на основе практической задачи из домашней работы [“L3-сеть”].

Описание задания

Перед вами стоит задача создать доступность устройств небольшой локальной сети к главной сети офиса.

Требование к результату

- Вы должны отправить файл .pkt с выполненным заданием

- К выполненной задаче добавьте скриншоты с доступностью устройств между собой.

Процесс выполнения

- Запустите программу Cisco Packet Tracer

- В программе Cisco Packet Tracer загрузите предыдущую практическую работу.

- На маршрутизаторах добавьте статические записи маршрутизации о доступности других сетей.

- Проверьте связь по IPv6 - адресам с конечного устройств за одним маршрутизатором до конечного устройства за другим маршрутизатором.

# Решение 3

- На маршрутизаторах добавьте статические записи маршрутизации о доступности других сетей.

Router0

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A0::1/64 2001:DB8:ACAD:A001::2

Router(config)#end

Router1

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::1/64 2001:DB8:ACAD:A001::1

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:10::1/64 2001:DB8:ACAD:A001::1

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:20::1/64 2001:DB8:ACAD:A001::1

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::1/64 2001:DB8:ACAD:A001::1

- Проверьте связь по IPv6 - адресам с конечного устройств за одним маршрутизатором до конечного устройства за другим маршрутизатором.